УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления по закупкам

ЧАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»

__________________  Омельченко Т.С.

«____» ___________ 2019г.

Техническое задание

Модернизация  электромостовых кранов (ТПЦ),

установка комплексов  дистанционного радиоуправления

Краны эл. мостовые №6, №7 предназначены для подъема и перемещения грузов, в том числе мелкоразмерных и крупноразмерных грузов, заготовок, оборудования, для разгрузки и погрузки автомобильного и железнодорожного транспорта. На данный момент краны управляются машинистами из кабины.

Необходимо перевести эл.мостовые краны  №6, №7 на дистанционное управление с сохранением основных технических характеристик и возможности управления из кабины.

Дистанционное управление краном увеличивает производительность и снижает количество простоев в процессе выполнения работ при отсутствии машинистов крана. Система радиоуправления позволяет точно отслеживать перемещение и точно позиционировать груз.

Общие и технические характеристики крана №6(ТПЦ) инв.№ 22222

для установки комплекса радиоуправления

1. Место нахождения крана – ТПЦ, пролет В-Г.

2. Тип крана – мостовой электрический крюковой.

3. Год изготовления – 1960.

4. Грузоподъемность – 10т (5+5).

5. Заводской номер – 2289.

6. Регистрационный номер – 25440.

7. Электродвигатель подъема – МТВ 611-10; 45кВт; 575об/мин.

8. Электродвигатель передвижения моста – МТ 42-8; 16кВт; 718об/мин.

9. Электродвигатель передвижения грузовой тележки – МТМ 112-16; 3,3кВт; 895об/мин.

Общие и технические характеристики крана №7(ТПЦ) инв.№ 22223

для установки комплекса радиоуправления

1. Место нахождения крана – ТПЦ, пролет В-Г.

2. Тип крана – мостовой электрический крюковой.

3. Год изготовления – 1960.

4. Грузоподъемность – 10т (5+5).

5. Заводской номер – 2291.

6. Регистрационный номер – 25527.

7. Электродвигатель подъема – МТВ 611-10; 45кВт; 575об/мин.

8. Электродвигатель передвижения моста – МТ 42-8; 16кВт; 718об/мин.

9. Электродвигатель передвижения грузовой тележки – МТМ 112-16; 3,3кВт; 895об/мин.

Требования к устанавливаемым комплексам радиоуправления

Комплексы должны быть изготовлены в соответствии с ТУ, согласованными в Гоструда (центральным органом исполнительной власти по промышленной безопасности), а также с требованиями Правил охраны труда во время эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемных устройств и соответствующего оборудования.

-   габаритные размеры пульта : 220х120х110мм;

-   рабочая полоса частот: 2,4-2,45 ГГц;

-   мощность передатчика: 10 мВт;

-   диапазон рабочих температур: пульта -20о С  +50о С; приемного устройства - 20о С  +50о С;
-   максимальный радиус действия: 100 метров;
-   питание переносного пульта: от стандартных «пальчиковых» аккумуляторных батарей типоразмера АА или ААА;
-   питание аппаратуры установленной на кране, шкафа КДУ-10: 380В переменного напряжения
-   степень защиты: пульта IP-54, приемного устройства IP-65, шкафа КДУ-10 IP-31;
-   выходные контакты шкафа КДУ-10: в соответствии с параметрами управляемых приводов;
-   управление: джойстиковое;

-   количество подключаемых скоростей механизмов: 5;
-   масса переносного пульта, не больше: 2,5 кг;

-   время непрерывной работы между подзарядкой аккумуляторов: не меньше 24 часов.

Электрическая схема должна исключать:

- самозапуск электродвигателей после плдачи или восстановления напряжения.

- пуск электродвигателей не по заданной схеме ускорения.

Комплектность системы КДУ для каждого крана

- пульт переносной с аккумуляторами – 1 шт.;

- приемник сигналов с кабелем  – 1 шт.;

- шкаф управления КДУ: – 1 шт.;

- запасные аккумуляторы для переносного пульта – 1 комплект (4 шт.);

- устройство зарядное – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации.

Требования к документации для каждого крана

1. Разрешение Гоструда на выполнение данного вида работ.

2. Заверенная печатью предприятия копия ТУ, согласованных с Гоструда.

3. Сертификат соответствия и декларация о соответствии устанавливаемого оборудования КДУ требованиям ДСТУ EN 60950-1:2015;  ДСТУ EN 55022:2014;  ДСТУ EN 55024:2014.

4. Документация  на комплекс радиоуправления (паспорт, монтажный чертеж, электрическая схема, руководство по эксплуатации).

5. Внести точки подключения в электрическую схему крана.

6. Сделать запись в паспорт крана об установке КДУ.

7. Акт и протокол приемочных испытаний.

Нач. ТСГП                                                                                    Тур Д.А.

Вед. инженер по аналитике и надзору

за механическим оборудованием                                                Чуприна С.Г.

Нач. уч-ка кранового хоз-ва  ГП                                                 Гладков  А.А.