| Дата представления ответа по запросу до: |  | 1 неделя с даты получения запроса |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата выдачи: 13.06.2019г.. |

| Подрядчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контактное лицо от Заказчика: Третьяков Ю.Е. М.Т. 0675232845 |  |
|  | Техническое задание На капитальный ремонт кровли здания ТПЦ инв. №36 ( участок 1 пролёта) |  |  |
|  | Перечень основных работ - Выполнить демонтаж парапетов -140 шт. - Выполнить демонтаж участков существующего покрытия - 632м2. - Выполнить демонтаж стяжки -570м2 - Выполнить демонтаж оправ прижимных планок, температурных швов и т.п. с сохранением годности -128п.м. - Выполнить демонтаж оправ прижимных планок, температурных швов и т.п. без сохранения годности -144 п.м. - Выполнить демонтаж стяжки -570м2 - Выполнить обустройство цементной стяжки, раствором М150, толщиной 15мм -570м2 - Выполнить обустройство ковра кровли в два слоя Нижний слой – Унифлекс ЕПП. Верхний слой – Техноэласт ЕПП. Площадь -1900м2 - Выполнить ремонт примыканий высотой 300мм -147п.м. - Выполнить ремонт примыканий высотой 400мм -119 п.м. - Выполнить ремонт примыканий высотой 500мм -155 п.м. - Выполнить монтаж планки прижимной – 155 п.м. - Выполнить монтаж оправ температурных швов – 144 п.м. - Выполнить монтаж оправ парапетов – 149 п.м - Выполнить вывоз мусора на расстояние до 30 км, объём –ок 83 тн. |  |  |

Начальник 			                                                                   _________________

ТЗ Составил (Заказчик):

_________________________________						_________________