УТВЕРЖДАЮ:

Директор горячего производства

ЧАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН

ЮКРЕЙН»

__________________ А. Губер

“____” ________________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение ремонта в кабинете

начальника участка кранового хозяйства

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кабинет начальника участка кранового хозяйства ТПЦ.

Тип – внутрицеховое встроенное помещение.

Место расположения – ТПЦ 2-й пролет.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ремонт кабинета начальника участка кранового хозяйства ТПЦ должен включать в себя нижеперечисленные мероприятия:

2.1. Замена входных дверей на металлические (1,8м2) – 1шт.

2.2. Изготовление дверных откосов – 0,75м2.

2.3. Замена окна на металлопластиковое с подоконником (1,8м2) – 1шт.

2.4. Изготовление оконных откосов – 0,6м2.

2.5. Замена вытяжной вентиляции – 1компл.

2.6. Замена электропроводки (вчт. розеток и выключателя) – 1компл.

2.7. Замена стеновых панелей – 20м2.

2.8. Штукатурка стен и поклейка обоев – 17м2.

2.9. Устройство подвесного потолка – 12м2.

2.10. Замена светильников – 3шт.

2.11. Покраска радиаторов – 2,5м2.

2.12. Ремонт деревянной конструкции пола с устройством подложки и настилом линолиума – 12м2.

2.13. Замена плинтусов – 14м.п.

Начальник технической службы ГП 			Д.А. Тур

Начальник участка

кранового хозяйства ГП 					А.А. Гладков